STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG ORAZ KOLEJNOŚĆ ODŚNIEŻANIA I ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI DRÓG NA TERENIE GMINY ZAPOLICE

Na drogach gminy Zapolice wprowadzone zostały zróżnicowane standardy zimowego utrzymania:

Standard IV – drogi gminne o nawierzchni asfaltowej i drogi o dużej gęstości zabudowań

Standard V – drogi na terenie gminy (sołectwa), drogi o małej gęstości zabudowań

Standard VI – pozostałe odcinki dróg (na dodatkowe zlecenie Gminy Zapolice)

|  |  |  | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stan-dard | Opis standardu | po ustaniu opadów śniegu | od stwierdzenia występowania zjawisk |
| 1 | IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | Dotyczy jezdni i poboczy - luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śnieżne - występują - zaspy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych : - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz. |
| 2 | V | Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | - śnieg luźny - 16 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych : - gołoledź 8 godz. - pośniegowa |
| 3 | VI | Jezdnia zaśnieżona . Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach – wyznaczonych przez ZD | - śnieg luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - występują do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych : - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 godz. |